LINEAR AIR TRACK

GERAK LINEAR SATU DIMENSI

- Tujuan

- Memahami konsep dan percobaan gerak linear (gerak satu dimensi)

- Menentukan besar kecepatan (v) dan percepatan (a) benda

- Membuat grafik s-t dan v-t

- Menentukan besar percepatan rata-rata dengan menggunakan metode grafik

II.   Dasar Teori

Jika suatu benda pada saat t dengan kelajuan rata-rata v dan saat t0 telah menempuh lintasan sejauh x0, maka saat t tersebut,panjang lintasan yang ditempuh adalah :

x=x0+vt										(1)

dengan

v=x−x0t−t0=ΔxΔt									(2)

dengan mengambil Δt→0pada persamaan 2 akan diperoleh kecepatan sesaat, yaitu:

v=limit v=limit ΔxΔt t→0 t→0								(3)

Sedangkan percepatan rata-rata a seperti halnya persamaan 3 dan didefinisikan sebagai berikut:

a=v−v0t−t0										(4)

sehingga

a=limit ΔvΔt t→0

Dengan menggunakan persamaan 2, 3, 4 serta mengambil dan t0=0 dan v=12v0+v diperoleh

x−x0=v0t+12at2

v2=v02+2ax−x0

x−x0=12v0+v

x−x0=vt−12at2

#### III. Metode Percobaan

A.   Alat dan Bahan yang digunakan

- Motion transducer				1 buah

- Motion sensing element			1 buah

- Air track dan aksesorinya			1 set

- Air supplay dan power control		1 set

- Beban 					1 set

- Benang 					secukupnya

- Counter dan sensor			1 buah

- Water pass

## B. Prosedur Percobaan

Prosedur eksperimen dalam percobaan ini adalah sebagai berikut:

- Rangkailah seluruh peralatan dengan benar (periksakan terlebih dahulu kepada   asisten).

- Pasanglah benang pada trolly dan beban, kemudian lewatkan pada sensor.

- Hidupkan counter dan set pada penghitungan waktu (t).

- Hidupkan Air Supplay dan aturlah kuat lemah hembusan sehingga gesekan trolly bisa seminimal mungkin dan tahan trolly dengan tangan.

- Mulai pengambilan data dengan mengaktifkan mesin counter.

5.A.  Mencari Kecepatan v

- Letakkan sensor I pada jarak X0, letakkan sensor II pada jarak X, sehingga jarak antara sensor X.

- Catat waktu yang ditempuh.

3.    Ulangi langkah 1 dan 2 dengan memvariasikan jarak.

5.B.  Mencari percepatan a

- Letakkan sensor I pada jarak X0, letakkan sensor II pada jarak 1 m dari sensor I

- Catat waktu yang ditempuh.

3.  Ulangi langkah 1 dan 2 dengan memvariasikan jarak, dengan cara memindahlan sensor II.

- Buatlah grafik antara s-t, v-t dan a-t.

- Tentukan besar percepatan dengan metode grafik.

- Analisis semua data yang diperoleh.