BANDUL BORDA

- TUJUAN

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mencari percepatan gravitasi bumi.

- DASAR TEORI

Jika hambatan udara dan fulcrum diabaikan, persamaan yang menunjukkan gerak rotasi oleh gravitasi pada rigid body adalah:

Id2θdt2=−Mghsinθ,

Dengan θ adalah sudut antara garis tegak dan garis lurus yang berhubungan dengan fulcrum O dan gravitasi G. Jika ini sudut yang relatif kecil ( 5o atau dibawahnya),

d2θdt2=−MghI

Karena itu, jika putaran dari gerak harmonik sederhana ini dinyatakan sebagai T, kemudian dapat dituliskan,

T=2πIMgh

Jadi,

g=4π2T2.IMh

Bagaimanapun, karena I adalah momen inersia disekitar fulcrum, pada kasus ini panjang lengan dinyatakan dengan l dan jari-jari benda dinyatakan dengan γ, h = l + γ

Kemudian,

I=Ml+γ2+M.25γ2

g=4π2T2l+γ+25.γ2l+γ

Karena itu,pengukuran dari putaran T, panjang lengan l, dan jari-jari γ akan memenuhi untuk mengukur g bumi.

Gambar sketsa percobaan

- ALAT DAN BAHAN

1. 1 Set Bandul Borda

2. Stopwatch

3. Penggaris Busur

4. Penggaris

- LEMBAR PENGAMATAN DATA

| T | t1 | T | t2 | 100T = t2-t1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 110 |  |  |
| . . . |  | . . . |  |  |
| 100 |  | 210 |  |  |